Утверждена

Постановлением руководителя Исполнительного комитета Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

№04-10 от 27.11.2015г.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной
 инфраструктуры Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
на 2015-2030 годы»

с. Елантово

2015г.

Содержание

1. Паспорт Программы:	2

Введение	2

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  Елантовского  сельского поселения	2

2.1. Краткая характеристика Елантовского сельского поселения	2

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Елантовского сельского поселения	2

2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство	2

2.2.2. Водоснабжение	2

2.2.3. Водоотведение	2

2.2.4. Газоснабжение	2

2.2.5. Электроснабжение	2

2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	2

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	11

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	17

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	27

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 
населения 	2

7. Управление программой и контроль за ходом реализации	2

## 1. Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елантовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на период 2015-2030 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Устав муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; -Проект генерального плана муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; -Схема теплоснабжения муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - Схема водоснабжения и водоотведения; -и иные. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Елантовского сельского поселения. |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Елантовского сельского поселения. |
| Исполнитель программ, Соисполнитель программы | Исполнительный комитет Елантовского сельского поселения. |
| Цель Программы | Обеспечение к 2031 году собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Елантовское сельское поселение». |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система теплоснабжения: (отсутствует) - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 0%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 47%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 50%; Система водоотведения: (отсутствует) - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 0%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы с 2016 до 2031 гг. Этапы осуществления Программы: I этап: 2016-2021 годы; 2 этап: 2021-2031годы. |
| Основные мероприятия Программы | - Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - Модернизация и новое строительство коммунальных сетей - Модернизация и строительство очистных сооружений; - Модернизация системы утилизации отходов; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. Оснащение жилищного фонда приборами учета; |

### Введение

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ. Она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

- позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2031 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры Поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда Поселения, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Елантовского сельского поселения

### 2.1. Краткая характеристика Елантовского сельского поселения

Елантовское сельское поселение Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположено в юго-западной части Нижнекамского муниципального района. Елантовское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Елантовского сельского поселения входят: село Елантово (административный центр), село Кулмакса.

Елантовское сельское поселение граничит с Новошешминским муниципальным районом, Старошешминским, Кармалинским, Шереметьевским сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района. Общая площадь Елантовского сельского поселения составляет 12750 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 230,5 га, из них с. Елантово – 152,36 га, с. Кулмакса – 78,14 га. Село Елантово расположено на живописных берегах реки Шешма, которая разделяет его на две равные части. Село Кулмакса расположено на склоне холма, окруженного со всех сторон лесами.

Земли Елантовского сельского поселения плодородны и богаты залежами нефти. Климат умеренно влажный. В селе Елантово имеется общеобразовательная основная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, филиал  ОАО «Сбербанк России». В селе Кулмакса имеется общеобразовательная основная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Транспортная связь Елантовского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу регионального значения «Шереметьевка-Кармалы», которая пересекает поселение с запада на восток.

Можно говорить о выгодном экономико-географическом положении Елантовского сельского поселения. Находясь на юго-западе Нижнекамского района, поселение расположено в непосредственной близости от п.г.т. Камские Поляны – центра концентрации промышленного производства всего района, где расположен Индустриальный парк «Камские Поляны» и предприятия местной промышленности. Территориальная организация Елантовского сельского поселения является частью системы расселения Нижнекамского муниципального района, которая входит в Набережно-Челнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан. В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Нижнекамский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала развития системы расселения.

На территории Елантовского сельского поселения население, с общей численностью 1110 человек, проживает на территории двух населенных пунктов: в с. Елантово – административном центре Поселения и с. Кулмакса – рядовом населенном пункте.

Первый ранг занимает центр поселения с. Елантово с общей численностью населения 735 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает с. Кулмакса с общей численностью населения 375 человек, где отсутствуют административные функции, но имеется школа, детский сад, объект культуры, торговли.

### 2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Елантовского сельского поселения

#### 2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство

На территории Елантовского сельского поселения расположены населенные пункты -  Елантово, Кулмакса. В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления. Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2021г.) и на расчетный срок (2031г.) предлагается осуществить:

усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

#### 2.2.2. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Елантовского сельского поселения являются подземные воды.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Елантовского сельского поселения представлены в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елантовского СП | 1 | 8 | 8 | 38м³/час | - |
| с. Елантово | Камско - Вятский артезианский бассейн второго порядка. |  |  |  |  |
| с. Кулмакса | родник, оборудованный насосом |  |  |  |  |

На рассматриваемой территории эксплуатируется Водоносный (слабоводоносный) локально водоупорный плиоценовый комплекс (N2), выше него залегает Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт, (aQ1-IV), а подстилается горизонт проницаемым, локально водоносным уржумским карбонатно-терригенным комплексом (P2ur).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения, по данным  ООО «Жилкомсервис», в 2015 году фактическое максимальное водопотребление по населенным пунктам Елантовского сельского поселения составило:  с. Елантово– 169,3 м 3 /сутки;  с. Кулмакса – 131,6 м 3 /сутки; В то же время, мощность существующих водозаборных сооружений составляет:  с. Елантово – 1248,0 м3 /сутки;  с. Кулмакса – 360,0 м3 /сутки; Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения показывает, что в настоящее время имеются значительные резервы по мощности в с. Елантово, с. Кулмакса, составляющие 87,2 % и 63,7% соответственно.

#### 2.2.3. Водоотведение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается строительство биологических очистных сооружений в с. Елантово с увеличением производительности до 1000 м3/сут. с сливной станцией с применением современных технологий удаления азота и фосфора и с внедрением системы обеззараживания ультрафиолетом (либо мероприятия по дехлорированию сточных вод), установок для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка, срок реализации 2030 год.

#### 2.2.4. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Елантовского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию (АГРС).

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС  по газопроводам высокого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.  Протяженность газовых сетей представлена в таблице 2.2.4.2.

Таблица 2.2.4.2.

| №п/п | Населенный пункт | Тип газорегуляторного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елантово | ГРП, ШРП |
| 2 | Кулмакса | ШРП |

Таблица 2.2.4.3.

| №п/п | Газопровод | Протяженность,м |
| --- | --- | --- |
| Елантовское сельское поселение |  |  |
| 1 | Низкого давления | 18113 |
| 2 | Высокого давления | 15809 |
|  | Итого: | 33922 |

Годовой расход газа для населения Елантовского сельского поселения составляет  1,271 млн.куб.м.

#### 2.2.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии от подстанций Елантовского сельского поселения к потребителям осуществляется по ВЛ-10 кВ, ф-4, ПС Елантово, ВЛ-10 кВ, ф-2 ПС Елантово, ВЛ-10 кВ, ф-7 ПС Елантово. Всего на территории Елантовского сельского поселения находится 9 ТП, суммарная мощность которых составляет 4665 кВА, общая протяженность (фидера с отпайками) составляет 18,883 км.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б приставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор производится планово. Существующий тип схемного решения электросетей Елантовского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов  на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

#### 2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию, вывозятся на полигон ТБО, расположенный восточнее, и в 65 км. от с. Елантово. Лицензированной организацией ООО «Мехуборка»

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Елантовского сельского поселения на начало 2016г. численность населения составила 1110 человек.

Демографическая структура Елантовского сельского поселения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Демографическая структура Елантовского сельского поселения

| Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 1118 | 1114 | 1111 | 1109 | 1111 | 1110 |
| Детского возраста: | 140 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 |
| До 1 года | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 |
| 1-6 лет | 16 | 17 | 19 | 23 | 31 | 27 |
| 7-15 лет | 116 | 114 | 109 | 103 | 99 | 103 |
| Трудоспособного возраста: | 687 | 686 | 685 | 684 | 686 | 686 |
| 16-17 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
| 16-54 для женщин | 332 | 335 | 334 | 337 | 341 | 345 |
| 16-59 для мужчин | 336 | 334 | 336 | 333 | 332 | 330 |
| Нетрудоспособного возраста: | 291 | 290 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Старше 55 лет для женщин | 156 | 158 | 160 | 161 | 160 | 163 |
| Старше 60 лет для мужчин | 135 | 132 | 129 | 128 | 129 | 126 |
| Общий прирост/убыль населения | 4/0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 0/1 |
| Естественный | -9 | -13 | -10 | -6 | -9 | -4 |
| Родилось | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| Умерло | 18 | 21 | 19 | 16 | 14 | 10 |
| Механический | 9 | 17 | 13 | 8 | 7 | 5 |
| Прибыло | 36 | 71 | 27 | 21 | 20 | 17 |
| Выбыло | 27 | 54 | 14 | 13 | 13 | 12 |

Таблица 3.3.

Перспективные прогнозы численности населения 
Елантовского сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2016г.) | Первая очередь (2016-2021гг.) | Расчетный срок (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, в том числе | чел. | 1110 | 1000 | 900 |
| с. Елантово | чел. | 758 | 750 | 740 |
| с.Кулмакса | чел. | 352 | 250 | 160 |

Жилищный фонд

На 01.01.2016г. общая площадь жилищного фонда Елантовского сельского поселения составила 26 тыс.кв.м, в т.ч. в:

с. Елантово– 16,9 тыс.кв.м.

с. Кулмакса– 9,1 тыс.кв.м.

Характеристика существующей жилой застройки Елантовского сельского поселения

В настоящее время жилой фонд Елантовского сельского поселения представлен главным образом усадебной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Елантовскому сельскому поселению на начало 2016 года приходится 23,8 кв.м общей площади жилья на одного жителя. Для сравнения, на тот же период в среднем по Республике Татарстан данный показатель составил 22,2 кв.м. на одного жителя, по сельской местности Республики Татарстан - 24,2 кв.м. на одного жителя.

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана, по данным ООО «Жилкомсервис,» в 2015 году фактическое максимальное водопотребление по населенным пунктам Елантовского сельского поселения составило:  с. Елантово– 169,3 м3 /сутки;  с. Кулмакса – 131,6 м3 /сутки; В то же время, мощность существующих водозаборных сооружений составляет:  с. Елантово– 1248,0 м3 /сутки; с. Кулмакса – 360,0 м3 /сутки; Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения показывает, что в настоящее время имеются значительные резервы по мощности в с. Елантово, с. Кулмакса, составляющие 87,3 % и 63,7% соответственно.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения Поселения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с снижением качества воды в н.п. Елантово;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Таблица 3.10

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Елантово |  |  |  |  |  |  |  | 210,40 | 252,48 | 41,20 | 118,35 | 93,50 | 714,93 |
| 2 | с. Кулмакса |  |  |  |  |  |  |  | 19,52 | 23,42 | 14,21 | 10,98 |  | 161,63 |
|  | 1 очередь (2021г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Елантово |  |  |  |  |  |  |  | 213 | 255 | 42 | 120 | 92 | 723 |
| 2 | с. Кулмакса |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 23 | 14 | 11 |  | 160 |
|  | Расчетный срок (2031г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Елантово |  |  |  |  |  |  |  | 214 | 256 | 42 | 120 | 92 | 725 |
| 2 | с. Кулмакса |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 23 | 14 | 11 |  | 161 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 1.2 по нормам водопотребления на 1 человека

Водоотведение

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

- Строительство биологических очистных сооружений в с. Елантово с  производительностью до 1000м3/сут. с сливной станцией с применением современных технологий удаления азота и фосфора и с внедрением системы обеззараживания ультрафиолетом (либо мероприятия по дехлорированию сточных вод), установок для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка;

- Организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на биологические очистные сооружения;

- Строительство блочной канализационной насосной станций для перекачки стоков на очистные сооружения с.Старошешминск.

Газоснабжение

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены для Елантовского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

Так, на основании данных, предоставленных Исполнительным комитетом Елантовского сельского поселения, жилищное строительство за последние годы составило 3-4 индивидуальных жилых дома в год. В генеральном плане расчетный показатель ежегодного ввода жилья принимается равным трём индивидуальным жилым домам средней площадью 100 кв.м, площадь одного участка – 0,20 га.

Таким образом, учитывая данную тенденцию, за период реализации генерального плана потребуется 17,2 га территории под индивидуальное жилищное строительство.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с. Елантово, с. Кулмакса в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района.

Генеральным планом Елантовского сельского поселения предусмотрено 17,2 га территорий под новое жилищное строительство, из них в с. Елантово– 12,5 га, в с. Кулмакса – 4,7 га.

К тому же, в с. Елантово и с. Кулмакса предусмотрена территория площадью 22,7 га для перспективного жилищного строительства (за расчетный срок генерального плана).

Жилищное строительство на первую очередь (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 6,7 га территории. Из них:

- в с. Елантово– 5,6 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2800 кв.м общей площади жилья (28 участков);

- в с. Кулмакса– 1,1 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 600 кв.м общей площади жилья (6 участков);

На расчетный срок (2021-2035гг.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 10,5 га территории, в том числе:

- в с. Елантово– 6,9 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 3500 кв.м общей площади жилья;

- в с. Кулмакса– 3,6 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1800 тыс.кв.м общей площади жилья

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 34,7 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 8,7 тыс.кв.м общей площади жилья.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Электричество

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Елантовского сельского поселения определены в два срока:

первая очередь – 2021 г.;

расчетный срок – 2031 г.

Проектное решение

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения Поселения.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов организовать в отчетном году лицензированной организацией и поведерным способом.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

смёт с 1 м2 – 5-15 кг.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского Поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.22

Таблица 3.22

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2015г. | Первая очередь с 2016 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Елантовское СП | 2100 | 2175 | 2225 |
| с. Елантово | 2025 | 2065 | 2105 |
| с. Кулмакса | 225 | 230 | 240 |

Проектное предложение

Генеральным планом сельского Поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Елантовское сельское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2015 г. – 20%; 2030 г. – 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 10%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 15%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок  теплоснабжения сельского Поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 99%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,9 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2015 г. – 70%; 2030 г. – 45%.

- Уровень потерь воды: 2015 г. – 30%; 2030 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 15%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%.

4.3. Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2021 г. – 1 ед./км; 2031 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2021 г. – 80%; 2031 г. – 50%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 98%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-13%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 3 месяцев.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Таблица 4.1.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Елантовское сельское поселение.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2023 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 67 | 62 | 58 | 54 | 49 | 45 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 25,5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 52 | 50 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/ чел. | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,6 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 21 | 15 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,8 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,21 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение»

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в н.п. Елантово (войти в программу «Чистая вода» | 2017-2018 | 10 000 000руб |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
|  | Заключить договора с ООО «Мехуборка» | 2015-2016 | 80 000 руб |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Елантовское сельское поселение», бюджета муниципального образования Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан, бюджета Республики Татарстан.

## 7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией муниципального образования «Елантовское сельское поселение».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елантовское сельское поселение».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава муниципального образования «Елантовское сельское поселение».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Елантовское сельское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Елантовское сельское поселение».